# Ontwerp van een motor

# De verschillende modes van een motor

- Auto

- Fout

- Manueel

- Test

## Auto

Dit is de normale status van een motor. Start en Stop comando’s worden via het plc programma gegeven. Bij een Init wordt een motor in auto mode gezet. De start en stop knoppen op de faceplate worden disabled tenzij de motor is uitgevallen.

## Manueel

De motor wordt via de knoppen op de faceplate bediend. Enkel Safe-vergrendelingen zijn van toepassing.

## Test

De motor werkt alsof in auto mode, maar de uitgangen worden niet aangestuurd en feedback wordt bij aansturing gegeven. Vergrendelingen kunnen uitgeschakeld worden.

# Parameters

## nAME

Data Type: 	string[30]
Direction: 	IN
Initial Value:	
Description:	Edit name van het object. Edit voor alarmen.

| Parameter | Data Type | Dir | Init value | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | string[30] | IN |  | Naam van het object |
| Description | String[40] | IN | ‘Motor’ | Omschrijving van het object |
| SetAuto | bool | IN | false | Zet de motor geforceerd in Auto Mode. Man Mode vanuit de faceplate is niet mogelijk |
| SetMan | bool | IN | false | Zet de motor geforceerd in Man Mode. Auto Mode vanuit de faceplate is niet mogelijk. |
| StartCmd1 | bool | IN | false | Start de motor indien 1 van de 4 commando’ is true. |
| StartCmd2 | bool | IN | false |  |
| StartCmd3 | bool | IN | false |  |
| StartCmd4 | bool | IN | false |  |
| Ilock1 | bool | IN | false | Start interlock1 |
| Ilock1Txt | string | IN | ‘Vergrendeling1’ | Tekst voor interlock1 |
| Ilock2Config | int | IN |  |  |
| Ilock2 | bool | IN | false | Start interlock2 |
| Ilock2Txt | string | IN |  | Tekst voor interlock2 |
| Ilock3 | bool | IN | false | Start interlock3 |
| Ilock3Txt | string | IN |  | Tekst voor interlock3 |
| Ilock4 | bool | IN | false | start interlock4 |
| Ilock4Txt | string | IN |  | Tekst voor interlock4 |
| FB1 | BoolIO | IN |  | Terugmelding motor draait |
| FBTime | time | IN |  | Aanlooptijd (sec) van de motor |
| Out1 | BoolIO | OUT |  | Aansturing motor. |
| Running | bool | OUT |  | Motor draait. |

Config van een Ilock. Ilock=0 => Object moet uitvallen
0 = normaal: Indien een StartCmd=1 en Ilock=0 en vervolgens terug Ilock=1, dan object niet starten.
1 = Autostart: Indien StartCmd=1 en en Ilock=0 en vervolgens terug Ilock=1, dan object opnieuw starten.
2= safe interlock: Idem normaal, maar niet overbrugbaar

# UniCore

UniCore parameters kunnen onderverdeeld worden in de volgende types:

- Operation

  - Mode

  - configuration of feedback signals

  - Object test

- Interlocking

  - Ilock

  - Prority commands

  - Inhibit

- Feedback error

- Effective feedback

- Output IOlevel

## Operation parameters

### 1.A.1 Modes

Enable parameter: Niet gebruiken, altijd op true zetten.

UniCore heeft 7 verschillende modes:
Manual, Auto, Panel, Priority, Group Start, Local, en Out of Service.

ManModeInit parameter op false zetten. Indien ManModeInit=true dan wordt elke cold start de motor in Manual Mode gezet.

ObjMode is een output parameter die de verschillende modes aanduidt.

ObjMode = 0 -> Local mode

ObjMode = 1 -> Priority mode

ObjMode = 2 -> Panel mode

ObjMode = 3 -> Manual mode

ObjMode = 4 -> Auto mode

ObjMode = 5 -> Group start mode

ObjMode = 6 -> Out of service mode

### 1.a.2 Manual Mode

SetMan parameter zet de mode in manual.
ManCmd0 en ManCmd1 doen de aansturing en reageren op stijgende flanken.

Deze paramaters worden gekoppeld met de faceplate.

### 1.A.3 Auto Mode

SetAuto parameter zet de mode in Auto.
AutoCmd0 en AutoCmd1 doen de aansturing

- Programmering: Zet AutoCmd0 op true.

### 1.A.4 Panel mode

Wordt niet gebruikt. Bedoeld voor gebruik met een controle panel.

### 1.A.5 Priority Mode

Het obect is in Priority mode in 1 van volgende signalen aktief zijn:

- PriorityCmd0

- PriorityCmd1

- PriorityCmdMan0

- PriorityCmdMan1

### 1.A.6 Group Start

Niet van toepassing bij Sibelco.

### 1.A.7 Local Mode

Niet van toepassing bij Sibelco

### 1.A.8 Out of service Mode

SetOutOfService parameter om in Out of servce te zetten. Lijkt indicatief te zijn

### 1.B.1 Terugmeldingen

Voor motor enkel gebruik maken van FB1.  FBConfig = 1.
 StatAct geeft aan dat de motor draait.

### 1.B.2 Output instellingen

PulseOut = false. Gebruik Out1 voor IO aansturing.

### 1.C Object Test

=> Extra Button in faceplate voorzien

## Priority en Interlocking parameters

Het verschil tussen interlocking en priority parameters is dat interlocking verhindert om in een bepaalde status (start/stop) te gaan. En een priority command forceert een object in een bepaalde status.
Priority Manual Command forceert een motor in een bepaalde status en zet in manual mode.

Bij Sibelco enkel Priority command (PriorityCmd0) gebruiken.

### Inhibit

Overrule alle Ilock en priority commands.

## Feedback en Output parameters

De feedback error = ObjErr