# DES – Plaatsen drive op M3_40

# Omschrijving

# IO

### DI’s

| TAG | Omschrijving | Aansluiting |
| --- | --- | --- |
| M3_40H_DI | Hulpmotor | DI800_29.12 |
| M3_40_RGB_DI | Rem in stand open en geblokkeerd met pal | DI800_29.13 |
| M3_40_VGR_DI | Drukknop vrijgave rem tbv crawl | DI800_29.14 |
| M3_40_SSI_DI | Sleutelschakelaar in | DI800_30.12 |
| M3_40_SST_DI | Crawl start | DI800_30.13 |
| M3_40_STP_DI | Crawl stop | DI800_30.14 |
| M3_40_NSTP_DI | Noodstop | DI800_30.15 |
| M3_40_5_DI | Afkoelventilator molen motor draait | DI800_31.6 |
| M3_40_6_DI | Rem-motor molen draait | DI800_31.7 |
| M3_40_7_DI | Oliepomp twk molen draait | DI800_31.8 |
| M3_40_DI | Hoofdmotor |  |
| M3_VS_EK_DI |  |  |

### DO’s

| TAG | Omschrijving | Aansluiting |
| --- | --- | --- |
| M3_40_5_DO | Afkoelventilator molen motor start | DO800_23.5 |
| M3_40_6_DO | Rem-motor molen start | DO800_23.6 |
| M3_40_7_DO | Oliepomp twk molen start | DO800_23.7 |
| M3_40_DO |  |  |
| M3_VS_STT |  |  |

### AI’s

| TAG | Omschrijving | Aansluiting |
| --- | --- | --- |
| M3_IT40 | Stroom molenmotor | AI800_11.6 |
| M3_AT1_AI | ?? | AI800_12.5 |
| M3_GT1 | Gewicht M3_81 | AI800_12.6 |
| M3_40_TT1_AI M3_AT2_AI | Temp. Olie tandwielkast ?? | AI800_12.7 |
| M3_40_PT1_AI M3_AT3_AI | Oliedruk tandwielkast ?? | AI800_12.8 |
| M3_ST40_AI | Snelheid M3_40 | AI800_13.4 |
| M3_IT40_AI | Stroom M3_40 | AI800_13.5 |
| M3_TT40_W_AI | Temp. Wikkelingen M3_40 | AI800_13.6 |
| M3_TT40_L_AI | Temp. Lagers M3_40 | AI800_13.7 |

### AO’s

| TAG | Omschrijving | Aansluiting |
| --- | --- | --- |
| M3_SO40_AO | Setpunt M3_40 | AO800_6.7 |
| M3_SO1_AO | Setpunt M3_1 | AO800_6.4 |

# Hoofdscherm