# Group start library

# Omschrijving

De GroupStart library bevat control module types voor het superviseren van de sequentiele opstart van process objecten, dus om procedures te maken voor het starten en het stoppen van processen. De GroupStart library is gebasseerd op het concept van Control modules wat het mogelijk maakt om start stop procedures voor machine applicaties te maken.

De Process Object Extended, Process Object INSUM en de Process Object Drive bibliotheken ondersteunen de Group Start functionaliteit. Door gebruik te maken van de GroupStartObjConn control module type is het mogelijk om andere objecten te maken die kunnen connecteren naar een GroupStart.

De Sequence Start Library wordt ook gebruikt voor het synchroon starten en stoppen van processen, maar is bedoeld voor het gebruik met SFC (Sequential Function Chart). De Sequence Start Library is meer geschikt voor het starten van fabrieken en processen. De Group Start en de Sequence Start bibliotheken mogen samen gebruikt worden. Bijvoorbeeld kan de Sequence Start gebruikt worden voor het starten van onderliggende Group Start objecten.

# Conclusie

Sequence Start Library gebruiken voor starten van fabriek en processen.

Group Start Library gebruiken voor het starten van machines.