Koppelen van ABB Process Panel 210

Er is een seriële kabel nodig 2 x DB9 female.

| PC |  | PP210 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin2 | RD | Pin2 | TD |
| Pin3 | TD | Pin3 | RD |
| Pin5 | SG | Pin5 | SG |
| Pin7 | RTS | Pin7 | CTS |
| Pin8 | CTS | Pin8 | RTS |