# PROCESSBESCHRIJVING

# Molen 3

| Rev | Datum | Beschrijving | Auteur | Onderhoud | Engineering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20/04 | Processbeschrijving | KR |  |  |
| 1 | 5-mei-09 |  | TL |  |  |

INHOUD

1	P&ID	3

2	Werk beschrijving	3

2.1	Scherm op SCADA	3

2.2	Beschrijving	4

2.3	Sequentie	5

# P&ID

# Werk beschrijving

## Scherm op SCADA

Er worden volgende items bijgeplaatst

M3_61_LSH 	Hoogniveau

M3_PT3 	delta P filter in ….. enkel op het scherm

M3_PT4 	druk achter M3-65 range …

M3_KL_A 	Pendelklep 1

M3_KL_B 	Pendelklep 2

M3_KK	Klep lucht

Volgende items worden verwijderd

M3_7		Cellenrad cycloon

## Beschrijving

M3_KL_A–Klep onder cycloon

Open:

sequentie

Sluiten:

sequentie

Interlock:

M3_KL_B = niet gesloten

M3_KL_B-Klep onder cycloon

Open:

sequentie

Sluiten:

sequentie

Interlock:

M3_KL_A = niet gesloten

Als klep M3_KL_A en klep M3_KL_B niet gesloten zijn alarm geven.

Als klep M3_KL_A en klep M3_KL_B 1 min. Niet gesloten zijn molen 3 stoppen.

M3_KK–Klep Lucht bij sep 1

Open:

Stap 62

Sluiten:

M3_FIL_M3 = Keuze 3

Interlock:

geen

## Sequentie

Voor kleppen M3_KL_A en M3_KL_B

Sequentie voor hoog niveau filter

# Testen

## M3_KK

M3_KK moet sluiten in stap 21 en terug openen in stap