| Auteur | Tonny Lemmens | Pagina | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plaats | Dessel | Datum | 24-06-2011 |

OPC communicatie voor bunkerverlading

# Procedure voor het laden

          - Er wordt gebadged aan een terminal.

          - Sailor doet query bij weegbrug. => Bunker(s) + percentage

          - Sailor controleert of de bunker(s) bezet zijn + status + noodwerking.

          - Sailor schrijft vrijgave-bit + percentage

          - PLC activeert bezet-bit van de bunkers in die groep

          - Laad-cyclus (start – pause – stop)

          - Bij een stop neemt de Sailor de vrijgave weg.

          - PLC zet bezet-bit op false.

| Naam | Type | Omschrijving |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SiloNr | Short Integer | Nummer van de silo | read-only |
| Status | Short Integer | 1: Productie 2: Drainage 3: Transport 4: Leeg | read-only |
| Percentage | Short Int | Percentage voor mengbunker | Read-write |
| Bezet | Boolean | Bunkergroep is bezet | read-only |
| Start | Boolean | Start laden vrachtwagen | read-only |
| Stop | Boolean | Einde laden vrachtwagen | read-only |
| Laden | Boolean | Bezig met laden uit deze silo | read-only |
| Pause | Boolean | Pause tijden laden vrachtwagens Verhalen tijdens laden schepen | read-only |
| Noodwerking | Boolean | Laden met badge uitgeschakeld | read-only |
| Vrijgave | Boolean | Vrijgave vanuit weegbrug programma | read-write |
| Message | String | boodschap | read-write |
| Level | real | Zandniveau | read-only |

# Structuur in 800xA

Zie library SibelcoOPCCommunic – Data Types – OPC_BunkerSturing