Opbouw van een Recept Control Module

# Parameters

| Name | Data Type | Direction | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| EnableChange | Bool | In | De recept variabelen mogen worden aangepast. |
| ChangeAccepted | Bool | In | Programma (Seq.) heeft de recept wijziging geaccepteerd. |
| ChangeCancelled | Bool | In | Programma (Seq.) heeft de recept wijziging geannuleerd |
| Par | XX_Recept_Par | Out | Recept parameters |

# DataTypes

## XX_Recept

Bevat de verschillende velden die nodig zijn om het process in te stellen.

Bijvoorbeeld: BronSilo, DoelSilo, ReceptNr, …

## XX_HMI

Bevat de verschillende velden voor uitwisseling op het scherm.

Verplichte velden

| Name | Data Type |  |
| --- | --- | --- |
| ApplyButton | Bool | Apply button |
| CancelButton | Bool | Cancel button |
| Changed | Bool | Er is een HMI veld gewijzigd. Enable HMI_Apply en HMI_Cancel button |

## XX_MES_From_XX

Bevat de verschillende velden voor communicatie van XX naar MES

Verplicht velden:

| Name | Data Type |  |
| --- | --- | --- |
| DataReady | Bool | DataReady = 1 als nieuwe gegevens klaar staan. |
| DataDenied | Bool | Data from MES is denied |

## XX_MES_To_XX

Bevat de verschillende velden voor communicatie van MES naar XX

## XX_Recept_Par

| Name | Data Type |  |
| --- | --- | --- |
| Status | ReceptStatus | ReceptStatus bestaat uit Changed en OK |
| Active | XX_Recept | Het actieve specifieke recept per installatie |
| Old | XX_Recept | Het vorige recept van de installatie. Wordt gebruikt bij omschakeling. |

# HMI Local variables

Instancieer sibHMI_ApplyCancel in de control module

# MES interactie

Vanuit MES kan zowel het recept als lokale MES variabelen worden gewijzigd.