# Testblad ombouw Maat laadplaats

# DI’s

| TAG DI | Omschrijving | Aansluiting | Normale waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| M_H | Maat op hand | C1.0.11.1.1 |  |
| M_B3_I | Band 3 draait | C1.0.11.1.2 |  |
| M_KL8_O | S1 vulklep open | C1.0.11.1.3 |  |
| M_KL8_T | S1 vulklep toe | C1.0.11.1.4 |  |
| M_S1LSH | S1 hoogniveau | C1.0.11.1.5 |  |
| M_KL9_O | S2 vulklep open | C1.0.11.1.6 |  |
| M_KL9_T | S2 vulklep toe | C1.0.11.1.7 |  |
| M_S2LSH | S2 hoogniveau | C1.0.11.1.8 |  |
| M_KL10_O | S3 vulklep open | C1.0.11.1.9 |  |
| M_KL10_T | S3 vulklep toe | C1.0.11.1.10 |  |
| M_S3LSH | S3 hoogniveau | C1.0.11.1.11 |  |
| M_SPI | Stuurspanning in | C1.0.11.1.12 |  |
| M_NNSP | Noodstop in | C1.0.11.1.13 |  |
| M_PSL1 | Perslucht ok | C1.0.11.1.14 |  |
| M_LMT1 | Lek mazouttank | C1.0.11.1.15 |  |
| M_HSTR_F | Hoogspanningstrafo storing | C1.0.11.1.16 |  |
| M_LSH_WZ | Alarm water zand in gebouw | C1.0.11.2.1 |  |
| M_LSL_WK | Laagniveau in waterketel | C1.0.11.2.2 |  |
| M_WP1_I | Waterpomp draait | C1.0.11.2.3 |  |
| M_OP1_I | Oliepomp draait | C1.0.11.2.4 |  |
| M_K_KL1 | Keuze losklep S1 | C1.0.11.2.5 |  |
| M_K_KL2 | Keuze losklep S2 | C1.0.11.2.6 |  |
| M_K_KL3 | Keuze losklep S3 | C1.0.11.2.7 |  |
| M_WP_H | Waterpomp op hand | C1.0.11.2.8 |  |
| M_STT_LKO | Bediening losklep open | C1.0.11.2.9 |  |
| M_STP_LKT | Bediening losklep dicht | C1.0.11.2.10 |  |
| M_KL1_O | S1 losklep open | C1.0.11.2.11 |  |
| M_KL1_T | S1 losklep dicht | C1.0.11.2.12 |  |
| M_KL2_O | S2 losklep open | C1.0.11.2.13 |  |
| M_KL2_T | S2 losklep dicht | C1.0.11.2.14 |  |
| M_KL3_O | S3 losklep open | C1.0.11.2.15 |  |
| M_KL3_T | S3 losklep dicht | C1.0.11.2.16 |  |

# Motoren

## M_WP1 (waterpomp)

Manueel starten

## M_OP1 (oliepomp)

Manueel starten

# Kleppen

## M_KL1 (S1 losklep)

Manueel openen

Openen via knoppen

Eindcontacten onderbreken

## M_KL2 (S3 losklep)

Manueel openen

Openen via knoppen

Eindcontacten onderbreken

## M_KL3 (S3 losklep)

Manueel openen

Openen via knoppen

Eindcontacten onderbreken

## M_KL8 (S1 vulklep)

Manueel openen

## M_KL9 (S2 vulklep)

Manueel openen

## M_KL9 (S3 vulklep)

Manueel openen

# DO’s

| TAG | Omschrijving | Aansluiting |
| --- | --- | --- |
| M_VNOK | Geen vrijgave voor gekozen klep | C1.0.11.3.3 |
| M_LOK | Gekozen losklep open | C1.0.11.3.4 |

# AI’s

| TAG | Omschrijving | Aansluiting |
| --- | --- | --- |
| M_LT1 | Niveau silo1 | C1.1.90.3.1 |
| M_LT2 | Niveau silo2 | C1.1.90.3.2 |
| M_LT3 | Niveau silo3 | C1.1.90.3.3 |